Gamme SabiDrain

Caniveaux en PP-HD avec grilles prémontées

Descriptif pour cahier des charges (version 03 2021)

Note :	Les parties entre [ ... texte ... ] peuvent être supprimées en cas de CSC neutre.

Les parties entre « ... texte ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

Modèles de caniveaux + grilles :

SabiDrain type 100/100 + Grille A15 en acier galvanisé				p2

SabiDrain type 100/100 + grille A15 polypropylène				p2

SabiDrain type 100/100 + grille B125 en acier galvanisé				p2

SabiDrain type 100/100 + grille C250 en fonte					p2

SabiDrain type 200/150 + grille B125 en acier galvanisé				p3

SabiDrain type 200/200 + grille D400 en fonte					p4

SabiDrain type 300/300 + grille D400 en fonte					p5

Caniveaux SabiDrain Type 100/100

Fourniture et pose de caniveaux [ ... de type SabiDrain 100/100... ] en PP-HD avec système de jonctions permettant de verrouiller les éléments entre eux en ligne droite ou avec un angle de 2°.

La surface des caniveaux doit être parfaitement lisse et avoir un faible coefficient de rugosité afin de permettre l’écoulement maximal de l’eau. L’intérieur des caniveaux doit en outre être parfaitement étanche, sans aucun point de raccordement ouvert avec l’extérieur.

Les dimensions des caniveaux seront les suivantes : longueur maximale 1.000 mm, largeur interne de 100 mm, largeur externe de 152 mm, hauteur interne de 100 mm, hauteur externe de 157 mm.

Les caniveaux devront être pourvus latéralement de raccords d’évacuation préformés avec de chaque côté les diamètres suivants : 3x Ø63 mm ; 1x Ø90 mm . Du côté inférieur, les caniveaux seront pourvus de raccords d’évacuation préformés des diamètres suivants : Ø63 mm ; Ø110 mm .

Les caniveaux pourront être emboités entre eux selon un angle de 90° grâce au système de jonction prévu à cet effet et présent sur chaque caniveau.

Les caniveaux seront fournis avec les grilles prémontées et fixées. L’assemblage des caniveaux se fera sans devoir démonter les grilles.

« ... Grille Galva passerelle A15

Les caniveaux seront pourvus de grilles passerelle prémontées en acier galvanisé, avec système de fixations à barrettes, classe de résistance A15, longueur de 1000 mm, largeur de 145 mm. ... »

« ... Grille PP-HD A15

Les caniveaux seront pourvus de grilles noires en PP-HD prémontées, avec système de fixations à clips, classe de résistance A15, longueur de 500 mm, largeur de 146 mm. ... »

« ... Grille Galva caillebotis B125

Les caniveaux seront pourvus de grilles caillebotis prémontées en acier galvanisé à maillage 33/11, avec système de fixations à barrettes, classe de résistance B125, longueur de 1000 mm, largeur de 145 mm. ... »

« ... Grille fonte à fentes C250

Les caniveaux seront pourvus de grilles prémontées en fonte à fentes, avec système de fixations à barrettes, classe de résistance C250, longueur de 500 mm, largeur de 146 mm. ... »

Les caniveaux seront fermés en leurs extrémités par des plaques obturatrices en PP-HD prévues à cet effet par le fabriquant des caniveaux. Elles devront correspondre au système d’emboitement du caniveau afin d’assurer une bonne étanchéité. «  … L’évacuation du caniveau sera assurée en bout de longueur par une plaque obturatrice pourvue d’un raccord de sortie Ø 90 mm ou 110 mm … »

La mise en œuvre des caniveaux sera effectuée selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur en vue de répondre à la classe de résistance choisie.

Caniveaux SabiDrain Type 200/150

Fourniture et pose de caniveaux [ ... de type SabiDrain 200/150 ... ] en PP-HD avec système de jonctions permettant de verrouiller les éléments entre eux en ligne droite ou avec un angle de 2°.

La surface des caniveaux doit être parfaitement lisse et avoir un faible coefficient de rugosité afin de permettre l’écoulement maximal de l’eau. L’intérieur des caniveaux doit en outre être parfaitement étanche, sans aucun point de raccordement ouvert avec l’extérieur.

Les dimensions des caniveaux seront les suivantes : longueur maximale 1.000 mm, largeur interne de 200 mm, largeur externe de 255 mm, hauteur interne de 150 mm, hauteur externe de 210 mm.

Les caniveaux devront être pourvus latéralement de raccords d’évacuation préformés avec de chaque côté les diamètres suivants : 2x Ø63 mm ; 1x Ø90 mm ; 1x Ø110 mm . Du côté inférieur, les caniveaux seront pourvus de raccords d’évacuation préformés des diamètres suivants : Ø110 mm ; Ø160 mm .

Les caniveaux pourront être emboités entre eux selon un angle de 90° grâce au système de jonction prévu à cet effet et présent sur chaque caniveau.

Les caniveaux seront fournis avec les grilles prémontées et fixées. L’assemblage des caniveaux se fera sans devoir démonter les grilles.

« ... Grille Galva caillebotis B125

Les caniveaux seront pourvus de grilles caillebotis prémontées en acier galvanisé à maillage 33/33, avec système de fixations à barrettes, classe de résistance B125, longueur de 1000 mm, largeur de 245 mm. ... »

Les caniveaux seront fermés en leurs extrémités par des plaques obturatrices en PP-HD prévues à cet effet par le fabriquant des caniveaux. Elles devront correspondre au système d’emboitement du caniveau afin d’assurer une bonne étanchéité. «  … L’évacuation du caniveau sera assurée en bout de longueur par une plaque obturatrice pourvue d’un raccord de sortie Ø 110 mm … »

La mise en œuvre des caniveaux sera effectuée selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur en vue de répondre à la classe de résistance choisie.

Caniveaux SabiDrain Type 200/200

Fourniture et pose de caniveaux [ ... de type SabiDrain 200/200 ... ] en PP-HD avec système de jonctions permettant de verrouiller les éléments entre eux en ligne droite ou avec un angle de 2°.

La surface des caniveaux doit être parfaitement lisse et avoir un faible coefficient de rugosité afin de permettre l’écoulement maximal de l’eau. L’intérieur des caniveaux doit en outre être parfaitement étanche, sans aucun point de raccordement ouvert avec l’extérieur.

Les dimensions des caniveaux seront les suivantes : longueur maximale 1.000 mm, largeur interne de 200 mm, largeur externe de 255 mm, hauteur interne de 200 mm, hauteur externe de 262 mm.

Les caniveaux devront être pourvus latéralement de raccords d’évacuation préformés avec de chaque côté les diamètres suivants : 1x Ø63 mm ; 1x Ø90 mm ; 1x Ø110 mm ; 1x Ø160 mm . Du côté inférieur, les caniveaux seront pourvus de raccords d’évacuation préformés des diamètres suivants : Ø110 mm ; Ø160 mm .

Les caniveaux pourront être emboités entre eux selon un angle de 90° grâce au système de jonction prévu à cet effet et présent sur chaque caniveau.

Les caniveaux seront fournis avec des cornières de renforcement en acier et des grilles prémontées et fixées. L’assemblage des caniveaux se fera sans devoir démonter les grilles.

« ... Grille fonte D400

Les caniveaux seront pourvus de grilles prémontées en fonte, classe de résistance D400, longueur de 500 mm, largeur de 245 mm. ... »

Les caniveaux seront fermés en leurs extrémités par des plaques obturatrices en PP-HD prévues à cet effet par le fabriquant des caniveaux. Elles devront correspondre au système d’emboitement du caniveau afin d’assurer une bonne étanchéité. «  … L’évacuation du caniveau sera assurée en bout de longueur par une plaque obturatrice pourvue d’un raccord de sortie Ø 110 mm … »

La mise en œuvre des caniveaux sera effectuée selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur en vue de répondre à la classe de résistance choisie.

Caniveaux SabiDrain Type 300/300

Fourniture et pose de caniveaux [ ... de type SabiDrain 300/300 ... ] en PP-HD avec système de jonctions permettant de verrouiller les éléments entre eux en ligne droite ou avec un angle de 2°.

La surface des caniveaux doit être parfaitement lisse et avoir un faible coefficient de rugosité afin de permettre l’écoulement maximal de l’eau. L’intérieur des caniveaux doit en outre être parfaitement étanche, sans aucun point de raccordement ouvert avec l’extérieur.

Les dimensions des caniveaux seront les suivantes : longueur maximale 500 mm, largeur interne de 300 mm, largeur externe de 390 mm, hauteur interne de 300 mm, hauteur externe de 372 mm.

Les caniveaux devront être pourvus de raccords d’évacuation préformés du côté inférieur des diamètres suivants : Ø160 mm ; Ø200 mm .

Les caniveaux seront fournis avec des cornières de renforcement en acier et des grilles prémontées et fixées. L’assemblage des caniveaux se fera sans devoir démonter les grilles.

« ... Grille fonte D400

Les caniveaux seront pourvus de grilles prémontées en fonte, classe de résistance D400, longueur de 500 mm, largeur de 376 mm. ... »

Les caniveaux seront fermés en leurs extrémités par des plaques obturatrices en PP-HD prévues à cet effet par le fabriquant des caniveaux.

La mise en œuvre des caniveaux sera effectuée selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur en vue de répondre à la classe de résistance choisie.