SabiDrain gamma

HD-PP afvoergoten met voorgemonteerde roosters

Beschrijving voor het lastenboek (versie 03 2021)

Nota :	De teksten tussen [ ...   ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd worden.

De teksten tussen « ...   ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de specifieke kenmerken van het project.

Modellen van afvoergoten + roosters:

SabiDrain type 100/100 + rooster A15 in verzinkt staal				p2

SabiDrain type 100/100 + rooster A15 in polypropyleen			p2

SabiDrain type 100/100 + rooster B125 in verzinkt staal			p2

SabiDrain type 100/100 + rooster C250 in gietijzer				p2

SabiDrain type 200/150 + rooster B125 in verzinkt staal			p3

SabiDrain type 200/200 + rooster D400 in gietijzer				p4

SabiDrain type 300/300 + rooster D400 in gietijzer				p5

SabiDrain afvoergoten Type 100/100

Levering en plaatsing van afvoergoten [ ... van het type SabiDrain 100/100... ] in HD-PP met een verbindingssysteem dat toelaat de elementen aan elkaar te vergrendelen in een rechte lijn of onder een hoek van 2°.

Het oppervlak van de afvoergoten moet perfect glad zijn en een lage ruwheidscoëfficiënt hebben om een maximale stroming van het water toe te laten. De binnenzijde van de afvoergoten moet bovendien perfect waterdicht zijn, zonder open verbindingspunt met de buitenzijde.

De afmetingen van de afvoergoten zijn: maximale lengte 1.000 mm, binnenbreedte 100 mm, buitenbreedte 152 mm, binnenhoogte 100 mm, buitenhoogte 157 mm.

De afvoergoten zullen aan de zijkanten voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met aan elke zijde de volgende diameters: 3x Ø63 mm; 1x Ø90 mm. Aan de onderzijde zullen de afvoergoten voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met de volgende diameters: Ø63 mm; Ø110 mm.

De afvoergoten kunnen in een hoek van 90° aan elkaar verbonden worden dankzij het daarvoor bestemde verbindingssysteem dat aanwezig is op elke afvoergoot.

De afvoergoten zullen geleverd worden met voorgemonteerde roosters die al bevestigd zijn aan de afvoergoten. De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden zonder de roosters te moeten verwijderen.

« ... Verzinkt sleufrooster A15

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde sleufroosters in verzinkt staal met een bevestigingssysteem met staven, weerstandsklasse A15, lengte 1000 mm, breedte 145 mm. ... »

« ... HD-PP sleufrooster A15

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde zwarte HD-PP sleufroosters met een bevestigingssysteem met klemmen, weerstandsklasse A15, lengte 500 mm, breedte 146 mm. ... »

« ... Verzinkt maasrooster B125

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde maasroosters in verzinkt staal met mazen van 33/11 en een bevestigingssysteem met stangen, weerstandsklasse B125, lengte 1000 mm, breedte 145 mm. ... »

« ... Gietijzeren sleufrooster  C250

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde gietijzeren sleufroosters met een bevestigingssysteem met klemmen, weerstandsklasse C250, lengte 500 mm, breedte 146 mm. … »

De afvoergoten zullen aan de uiteinden worden afgesloten met HD-PP afsluitplaten, die voor dit doel worden voorzien door de fabrikant van de afvoergoten. Deze moeten overeenkomen met het vergrendelingssysteem van de afvoergoot om een ​​goede dichting te verzekeren. «  … De afvoer van de afvoergoot wordt aan het einde van de lengte verzekerd door een afsluitplaat, voorzien van een afvoeraansluiting Ø 90 mm of 110 mm … »

De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Het zal moeten beantwoorden aan de laatste normen die van kracht zijn en aan de gekozen weerstandsklasse.

SabiDrain afvoergoten Type 200/150

Levering en plaatsing van afvoergoten [ ... van het type SabiDrain 200/150... ] in HD-PP met een verbindingssysteem dat toelaat de elementen aan elkaar te vergrendelen in een rechte lijn of onder een hoek van 2°.

Het oppervlak van de afvoergoten moet perfect glad zijn en een lage ruwheidscoëfficiënt hebben om een maximale stroming van het water toe te laten. De binnenzijde van de afvoergoten moet bovendien perfect waterdicht zijn, zonder open verbindingspunt met de buitenzijde.

De afmetingen van de afvoergoten zijn: maximale lengte 1.000 mm, binnenbreedte 200 mm, buitenbreedte 255 mm, binnenhoogte 150 mm, buitenhoogte 210 mm.

De afvoergoten zullen aan de zijkanten voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met aan elke zijde de volgende diameters: 2x Ø63 mm; 1x Ø90 mm; 1x Ø110 mm. Aan de onderzijde zullen de afvoergoten voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met de volgende diameters: Ø110 mm; Ø160 mm.

De afvoergoten kunnen in een hoek van 90° aan elkaar verbonden worden dankzij het daarvoor bestemde verbindingssysteem dat aanwezig is op elke afvoergoot.

De afvoergoten zullen geleverd worden met voorgemonteerde roosters die al bevestigd zijn aan de afvoergoten. De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden zonder de roosters te moeten verwijderen.

« ... Verzinkt maasrooster B125

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde maasroosters in verzinkt staal met mazen van 33/33 en een bevestigingssysteem met stangen, weerstandsklasse B125, lengte 1000 mm, breedte 245 mm. ... »

De afvoergoten zullen aan de uiteinden worden afgesloten met HD-PP afsluitplaten, die voor dit doel worden voorzien door de fabrikant van de afvoergoten. Deze moeten overeenkomen met het vergrendelingssysteem van de afvoergoot om een ​​goede dichting te verzekeren. «  … De afvoer van de afvoergoot wordt aan het einde van de lengte verzekerd door een afsluitplaat, voorzien van een afvoeraansluiting Ø 110 mm … »

De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Het zal moeten beantwoorden aan de laatste normen die van kracht zijn en aan de gekozen weerstandsklasse.

SabiDrain afvoergoten Type 200/200

Levering en plaatsing van afvoergoten [ ... van het type SabiDrain 200/200... ] in HD-PP met een verbindingssysteem dat toelaat de elementen aan elkaar te vergrendelen in een rechte lijn of onder een hoek van 2°.

Het oppervlak van de afvoergoten moet perfect glad zijn en een lage ruwheidscoëfficiënt hebben om een maximale stroming van het water toe te laten. De binnenzijde van de afvoergoten moet bovendien perfect waterdicht zijn, zonder open verbindingspunt met de buitenzijde.

De afmetingen van de afvoergoten zijn: maximale lengte 1.000 mm, binnenbreedte 200 mm, buitenbreedte 255 mm, binnenhoogte 200 mm, buitenhoogte 262 mm.

De afvoergoten zullen aan de zijkanten voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met aan elke zijde de volgende diameters: 1x Ø63 mm; 1x Ø90 mm; 1x Ø110 mm; 1x 160 mm. Aan de onderzijde zullen de afvoergoten voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met de volgende diameters: Ø110 mm; Ø160 mm.

De afvoergoten kunnen in een hoek van 90° aan elkaar verbonden worden dankzij het daarvoor bestemde verbindingssysteem dat aanwezig is op elke afvoergoot.

De afvoergoten zullen geleverd worden met voorgemonteerde roosters die al bevestigd zijn aan de afvoergoten. De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden zonder de roosters te moeten verwijderen.

« ... Gietijzeren sleufrooster  D400

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde gietijzeren sleufroosters, weerstandsklasse D400, lengte 500 mm, breedte 245 mm. ... »

De afvoergoten zullen aan de uiteinden worden afgesloten met HD-PP afsluitplaten, die voor dit doel worden voorzien door de fabrikant van de afvoergoten. Deze moeten overeenkomen met het vergrendelingssysteem van de afvoergoot om een ​​goede dichting te verzekeren. «  … De afvoer van de afvoergoot wordt aan het einde van de lengte verzekerd door een afsluitplaat, voorzien van een afvoeraansluiting Ø 110 mm … »

De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Het zal moeten beantwoorden aan de laatste normen die van kracht zijn en aan de gekozen weerstandsklasse.

SabiDrain afvoergoten Type 300/300

Levering en plaatsing van afvoergoten [ ... van het type SabiDrain 300/300... ] in HD-PP met een verbindingssysteem dat toelaat de elementen aan elkaar te vergrendelen in een rechte lijn of onder een hoek van 2°.

Het oppervlak van de afvoergoten moet perfect glad zijn en een lage ruwheidscoëfficiënt hebben om een maximale stroming van het water toe te laten. De binnenzijde van de afvoergoten moet bovendien perfect waterdicht zijn, zonder open verbindingspunt met de buitenzijde.

De afmetingen van de afvoergoten zijn: maximale lengte 500 mm, binnenbreedte 300 mm, buitenbreedte 390 mm, binnenhoogte 300 mm, buitenhoogte 372 mm.

De afvoergoten zullen aan de onderzijde voorzien zijn van voorgevormde afvoerverbindingen met volgende diameters: Ø160 mm; Ø200 mm.

De afvoergoten zullen geleverd worden met stalen versterkingshoeken en voorgemonteerde roosters die al bevestigd zijn aan de afvoergoten. De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden zonder de roosters te moeten verwijderen.

« ... Gietijzeren sleufrooster D400

De afvoergoten zijn voorzien van voorgemonteerde gietijzeren sleufroosters, weerstandsklasse D400, lengte 500 mm, breedte 376 mm. ... »

De afvoergoten zullen aan de uiteinden worden afgesloten met HD-PP afsluitplaten, die voor dit doel worden voorzien door de fabrikant van de afvoergoten.

De plaatsing van de afvoergoten zal uitgevoerd worden volgens de instructies van de fabrikant. Het zal moeten beantwoorden aan de laatste normen die van kracht zijn en aan de gekozen weerstandsklasse.